Q1

实验思路：

本实验对一个带有高斯噪声的信号进行去噪处理，使用了两种方法：均值滤波和傅里叶系数阈值法。

首先，生成一个包含正弦波的信号，并添加高斯噪声。然后，对信号进行采样，并通过离散傅里叶变换将信号转换到频域。接着，使用均值滤波对信号进行去噪处理，并计算处理后的信号与原始信号的信噪比。最后，使用傅里叶系数阈值法对信号进行去噪处理，并计算处理后的信号与原始信号的信噪比。

在实验过程中，绘制了每个步骤的结果，并输出了信噪比的值。

实验代码：

% 设置采样点数和间距

N = 100;

dx = pi/50;

% 生成采样点

x = (0:N-1)*dx;

% 生成目标函数

f = sin(2*x);

% 添加高斯噪声

rng default

sigma = 0.2;

noise = sigma*randn(size(x));

y = f + noise;

% 离散傅里叶变换

Ff = fft(f)/N;

F = fft(y)/N;

freq = (0:N-1)/(N*dx);

% 绘制函数和采样结果

figure

subplot(2,1,1)

plot(x, f, 'r', x, y, 'b')

xlabel('x')

ylabel('f(x) and y(x)')

legend('f(x)', 'y(x)')

% 绘制离散傅里叶变换结果

subplot(2,1,2)

stem(freq, abs(F),'b')

xlabel('Frequency')

ylabel('Magnitude')

title('Discrete Fourier Transform')

legend('F')

% 使用均值滤波% 设置均值滤波器的窗口大小

window_size = 3;

% 对 y 进行均值滤波

y_filtered = movmean(y, window_size);

% 离散傅里叶变换

F_filtered = fft(y_filtered)/N;

% 计算信噪比

SNR1 = 10*log10(sum(f.^2)/sum((f-y_filtered).^2));

% 输出信噪比

fprintf('均值滤波SNR: %.2f dB\n', SNR1)

% 绘制均值滤波后的结果

figure

subplot(2,1,1)

plot(x, f, 'r', x, y_filtered, 'b')

xlabel('x')

ylabel('f(x) and y_{filtered}(x)')

legend('f(x)', 'y_{filtered}(x)')

% 绘制离散傅里叶变换结果

title('均值滤波法');

subplot(2,1,2)

stem(freq, abs(F_filtered))

xlabel('Frequency')

ylabel('Magnitude')

title('Discrete Fourier Transform of y_{filtered}')

legend('F')

% 使用傅里叶系数阈值法进行去噪

% 设置阈值

threshold = 0.2;

% 获取傅里叶系数

F_noise = F ;

% 将小于阈值的系数置为0

F_noise(abs(F_noise) < threshold) = 0;

% 反变换得到去噪后的信号

y_denoised = ifft(F_noise*N);

% 计算信噪比

SNR2 = 10*log10(sum(f.^2)/sum((f-y_denoised).^2));

% 绘制去噪后的结果

figure

subplot(2,1,1)

plot(x, f, 'r', x, y_denoised, 'b')

xlabel('x')

ylabel('f(x) and y_{denoised}(x)')

legend('f(x)', 'y_{denoised}(x)')

title('傅里叶系数阈值法');

% 绘制离散傅里叶变换结果

subplot(2,1,2)

stem(freq, abs(F_filtered + F_noise))

xlabel('Frequency')

ylabel('Magnitude')

title('Discrete Fourier Transform of y_{denoised}')

legend('F')

% 输出信噪比

fprintf('傅里叶系数阈值法SNR: %.2f dB\n', SNR2)

实验分析：

可以看到，在添加高斯噪声后，采样结果的波形出现了明显的扰动。离散傅里叶变换的结果显示出了扰动的频率和幅度，可以用来分析噪声的特性。

均值滤波法通过取一定窗口内的均值来平滑信号，可以一定程度上去除高斯噪声。

傅里叶系数阈值法则是将噪声的幅度较小的频率系数置为0，保留较大幅度的信号，从而实现去噪。

在本例中，傅里叶系数阈值法的效果比均值滤波法更好，可以清晰地还原出原始函数的波形，并且噪声被有效去除。最后计算的信噪比也表明，傅里叶系数阈值法去噪后的信号质量比均值滤波法更高。